ESOFAGUS-EKG

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Rostock-filtern finns i förrådet i Esofagus-EKG lådan Esofagus-elektroden finns i förrådet (bakre rummet) i Esofagus-EKG lådan eller i kartonglåda bredvid Banankopplingen finns i esofagus-EKG lådan i en liten plast låda Lidokaingel, kopp med vatten, sugrör, kräkpåse finns i akutrummet STEG 2: ÖVA FÖRBEREDELSE AV UTRUSTNING Sätt vanliga 12-avlednings EKG-elektroder på bröstkorgen av en frivillig och koppla upp till monitorn så att man kan se alla 12 avledningar på den stora skärmen Esofagus-elektroden kopplas till Rostock-filtern—svart 1 mot svart IN-, röd 2 mot röd IN+ Ytelektroden av Rostock-filterns sladd (gul knapp) kopplas till patientens hud varsomhelst Rockstock-filtern aktiveras genom att skruva på GAIN-knoppen och 30 Hz väljs genom att trycka på CUTOFF FREQUENCY Hz-knappen Banankopplingen sätts in i "OUT" port av Rostock-filtern Klistra en vanlig EKG-elektrod på banankopplingen Flytta V4-sladen från patientens bröst till banankopplingen Visa på skärmen att man får brus i V4-avledningen när man skakar på esofagus-elektroden STEG 3: HUR ESOFAGUS-EKG REGISTRERAS Mandrängen i esofagus-elektroden dras ut i 2 cm för att göra spetsen mer flexibel Spetsen av esofagus-elektroden täcks med bedövningsgel och införs via näsan till svalget Medan patienten sväljer vatten införs elektroden i esofagus tills att spetsen når uppskattningsvis höjden vid nedre delen av sternum Mandrängen i esofagus-elektroden tas ut Inhämta EKG, dra ut esofagus-elektroden ett par centimeter, upprepa EKG inhämtning, sikta på att maximera signalen som kommer från esofagus-elektroden (V4) Esofagus-EKG kan inhämtas under pågående behandling (t ex adenosin, elkonvertering)