PIGTAILDRÄN

STEG 1: HITTA AKTUELL UTRUSTNING Rock (överväg Op rock) Sterila handskar Pigtaildrän; Luer-Lock connector with tube Thoraxdrän lådan Thopaz Thoraxpump. STEG 2: ÖVA FÄRDIGHETEN 1-Identifiera den säkra triangeln Visa var den säkra triangeln ligger 2-Tvätta, duka Tvätta ett stort område av hemithorax med klorhexidin Sterila dukar omkring arbetsområdet 3-Analgesi Dra upp Carbocain 10 mg/ml i 20 ml spruta Lokalanestesi av dermis, periost, interkostalmuskler och pleura efter aspiration; 20 ml hos vuxna, upp till 5 mg/kg hos barn (5 ml för varje 10 kg) Notera avstånd mellan hud och pleurarum vid bedövning 4-Incision 0,5 cm incision vid planerad dräningång (dränet bör ligga precis kraniellt till revbenet) 5-Införa pigtaildrän Sätt ihop alla tre delar av pigtaildränet så att troakarspetsen är synlig Inför dränet djupet som motsvarar avstånd mellan hud och pleurarum Ta bort troakaren, aspirera för att bekräfta att spetsen av dränet ligger i pleurarummet Håll ledaren och avancera katetern ovan ledare i 15 cm. Ta bort ledaren För vissa pigtaildränsmodeller finns ett tråd som behöver dras för att coila dränet 6-Fixera och ansluta Sätt Cutimed kring dränets ingång, klistra fast dränet mot hud och täck med Tegaderm Val 1; Val 2. Koppla Luer-Lock connector till pigtaildränet Koppla Luer-Lock connector till Thopaz, sätt på -5 cm H2O; Koppla Cook ventil till pigtaildränet. 7-Avslutande kontroller Reevaluera patientens tillstånd; Bedside lungröntgen eller bubbletest. STEG 3: FYLL I LOGDOKUMENT STEG 4: ÅTERSTÄLL ÖVNINGSMATERIAL